| DOC-TEC-16030611 |  | TITRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Configuration préconisée pour un système d’encaissement CRISALID |  |  |
|  |  | REDACTION | RELECTURE | OBJET DE LA REVISION |
| DATE | NOM | Régis FOLNY |  | NF525 |
| 06/03/2016 | FONCTION | Directeur Technique |  |  |

Matériel par poste:

- Un POS tactile (Mini DD 88 G, 2 Rram)

- un afficheur client 2 lignes ou écran VGA additionnel

- Un imprimante ticket thermique (RS232, USB ou Ethernet)

- Un tiroir caisse (connexion à imprimante ticket RJ11 )

- Une douchette ou scanner (RS232 ou USB)

Logiciel:

- POS: POS READY 7, Win7 ou Win8 à jour

- Pilotes périphériques OPOS du fabricant pour imprimante (EPSON,BIXOLON,STAR,CITIZEN) et douchette/scanner  (DATALOGIC, HONEYWELL, MOTOROLA)

- Logiciel d’encaissement CRISALID

- Opos CRISALID

- Backup CRISALID

- Agent CRISALID (Websteri et Fidélité centralisée)

- le répertoire script fourni par CRISALID

- Deltacopy client

- Vnc-serveur

Configuration:

- RESEAU: Les ports 21, 22, 3050, 3051, 873, 5900 doivent être ouvert dans le routeur au niveau du NAT vers l’ IP de la caisse maitre et dans le parefeu Windows

- Le répertoire CRISALID doit être partagé et accessible en écriture

- L’utilisateur Windows doit posséder un mot de passe avec un démarrage de la session sans mot de passe (CONTROL USERPASSWORDS2)

- Configuration SCRIPT: Éditer le fichier config.cfg pour renseigner le numéro de magasin et l’adresse Ip publique du serveur Ftp

- Périphériques: l’imprimante doit être déclarée en OPOS  avec un LDN ‘TICKET’

- La douchette doit être déclarée en OPOS avec LDN:’DOUCHETTE’ ou ‘LDN:’SCANNER’ pour un scanner

- Le tiroir doit être configurée en OPOS depuis le driver OPOS de l’imprimante avec LDN ‘TIROIR’

- Pour les périphériques connecté en série :
Imprimante sur com1
Douchette ou scanner sur com2
Afficheur sur com3

Vérifications:

- Vérifier que la licence CRISALID est activée

- Contrôler la date et l’heure

- Faire une impression de ticket

- Vérifier que le tiroir s’ouvre à l’encaissement

- Scanner un article pour contrôler la douchette ou le scanner

- vérifier que les ports sont ouverts dans le routeur et le parefeu

- Lancer une importation central

- Contrôler la prise en main

- faire un redémarrage complet de la caisse